ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ3

на предоставление услуги

«Изготовление технологической оснастки для формирования деталей на листогибочном гидравлическом  прессе»

- Общие положения

В данном разделе указываются:

  - Полное и сокращенное наименование Заказчика.

Информация скрыта

  - Конечная(ые) цель(и) получения услуги.

Технологическая оснастка для листогибочного гидравлического  пресса

Тип крепления оснастки к станку: Promecam-Amada

  - Объект, на который направлено предоставление услуги.

Производство электрических печей для пищевого производства.

2. Требования, предъявляемые к Исполнителю

В данном разделе указываются:

  - Перечень основных мероприятий в рамках предоставления услуги.

1.Согласование конструкции оснастки – согласно приложенным чертежам (

2.Изготовление технологической оснастки.

  - Требования к характеристикам результата предоставления услуги (в зависимости от вида      услуги – количество, формат, объем, габариты, чертежи, содержание, технические характеристики, физические свойства, период актуальности результата, наличие соответствия ГОСТам и т.п.).

Формы для ротационного формования должны быть изготовлены методом фрезерования.

Сталь-ST52,точность изготовления(+-)0,02мм.

Части одной формы должна быть предусмотрена система центрирования частей для чёткого

позиционирования дуг с другом. Части формы должны крепиться рычажными замками. Каждая

формам должна содержать рамку из стальных профилей для крепления формы, задания

жёсткости конструкции и должна  иметь возможность крепления к ротомашине с помощью

шести болтов М12 расположенных равномерно по окружности диаметром 260мм. В формах

должна быть предусмотрена система фиксации закладных элементов.

  - Наличие у Исполнителя разрешительных документов (при необходимости).

Не требуется.

  - Наличие у Исполнителя оборудования, инструментов, программного обеспечения и т.д.,

необходимых           для достижения качественного результата услуги (при необходимости).

Опыт проектирования и изготовления технологической оснастки для листогибочных прессов  и других видов оборудования.

3. Предоставляемые Исполнителю Заказчиком документы и материал:

- Копии чертежей – Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3, Приложение 4, Приложение 5, Приложение 6.

- Оригиналы чертежей  для изготовления оснастки.

4. Состав и содержание мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Период выполнения (указывается количество календарных дней с даты подписания Договора) | Форма результата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительные работы | 20 | Подготовленный материал |
| 2 | Изготовление оснастки | 40 | Изготовленная оснастка |
| ИТОГО |  | 60 |  |

Заполнение данной таблицы является основой к формированию Календарного плана и является обязательным

3 Настоящее Техническое задание может корректироваться по договоренности с Исполнителем (в том числе в части оформления), при этом скорректированные характеристики результата предоставления услуги должны быть не хуже характеристик, указанных в пункте 2.2 исходного Технического задания, а срок завершения исполнения услуги	должен быть не позднее срока выполнения последнего мероприятия, указанного в разделе 4 исходного Технического задания.

5. Требования к результатам работ:

Конечным результатом предоставления услуги являются изготовленная работоспособная

технологическая  оснастка, соответствующая чертежам на изделие.

По окончании выполнения мероприятий, связанных с предоставлением услуги,

Исполнитель передаёт заказчику изготовленную технологическую оснастку и в качестве

приложения к акту сдачи-приёмки услуги.

Приложение 1. Матрица №1.

Приложение 2. Матрица№2.

Приложение 3. Матрица №3.

Приложение 4. Матрица №4

Приложение 5. Матрица №5.

Приложение 6. Пуансон